ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работы:

«Изготовление 300 дм3 реагента-осадителя, способного осаждать уран из оборотных растворов аффинажного производства».

Цель работы. Изготовление 300 дм3 реагента-осадителя для осаждения пероксида урана из оборотных растворов аффинажного производства.

Назначение. Выделение в нерастворимый осадок из оборотных растворов аффинажного производства мелких кристаллов пероксида урана.

Область применения. Осаждение из оборотных растворов аффинажного производства пероксида урана.

Требования к выполнению работы:

Изготовить опытную партию реагента-осадителя в количестве 300 дм3, который должен:

- обеспечивать осаждение пероксида урана из оборотных растворов аффинажного производства с эффективностью не менее 60%;

- быть прозрачной однородной жидкостью без посторонних включений и каких-либо твердых частиц;

- быть пригодным для применения с использованием измерительного, дозирующего и контрольного оборудования аффинажного производства (не забивать трубы обвязки технологических емкостей, не создавать пробки в клапанах и насосах, не давать никакого собственного осадка при растворении водой);

- быть пригодным для применения с использованием автоматического и ручного дозирования;

- при взаимодействии с обрабатываемыми растворами аффинажного производства не изменять значение pH более чем на 1,5 ед.;

- не содержать в своем составе перекиси и/или перекисные соединения;

- быть нетоксичным, предназначенным к хранению в помещениях категории «Д»;

- быть пожаро- и взрывобезопасным;

- быть упакованным в герметичную тару в виде полиэтиленовых емкостей с двумя или несколькими ручками по 30 - 40 л.;

- масса «нетто» в емкостях не должна превышать 40 кг.;

- маркировка тары с реагентом-осадителем должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- наименование товара;

- массу «нетто»;

- дату изготовления

- гарантийный срок и условия хранения;

Доставка опытной партии реагента-осадителя к месту проведения опытно-промышленных испытаний осуществляется транспортом Поставщика (Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Созакский район, пос. Кыземшек, ТОО «Степное РУ», рудник «Уванас»). Под результатом выполнения работы понимается доставленный к месту выполнения опытно-промышленных испытаний реагент-осадитель в количестве 300 дм3.

Выполненная работа принимается путем подписания акта сдачи-приемки.